家用可燃气体报警器配对操作及协议说明

一、配对流程说明

步骤 1：报警器进入配对模式

- 出厂默认：配对模式（开启一个通道从机状态）；

- 配对模式广播数据说明：

- AT+ANNCDATA=FF18FFFFFF313131313032323630343135313233343536373839

| - 类型 | - 长度 | - 数据内容 | - 数据内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0xFF | - 0x18 | - 0xFFFFFF313131313032323630343135313233343536373839 | - 2字节厂商ID：0xFFFF - 1字节状态字：预留 - 21字节广播名：111102260415123456789 |

步骤 2：APP 连接配对工装

- APP 蓝牙搜索并连接配对工装；

- 连接成功后，APP 显示【工装连接成功】，工装显示对应灯表示连接成功。

步骤 3：APP 触发扫描 & 报警器配对

- APP扫描27位报警器编码，去除后6位编码号，点击【启动连接】按键，发送“触发通讯启动及测试BB01”协议给配对工装；

- 配对工装开始扫描广播包，过滤出：名称以公司代码（未定）开头的报警器。

- 工装连接并将该指令透传给报警器，报警器返回信息给工装，工装透传返回给APP。

- APP 显示：

- 【报警器名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx】

步骤 4：APP 下发配对目标信息

- APP扫描需配对的表具号或电磁阀控制器设备条形码或二维码，获取对应编号；

- 点击【下发配对信息】按键；通过蓝牙将“设置配对信息BB02”发送配对工装，收到工装回复后显示【表号：xxxxxxxxxxxx】【电磁阀控制器：xxxxxxxxxx】，判断是否与下发数据相符，不相符字样标红。

步骤 5：工装 →配对信息→报警器

- 配对工装通过星闪将配对信息透传给报警器。

步骤 6：报警器执行配对

- 报警器连接表具通信一次，并记录表具MAC地址信息和编号绑定存储；连接电磁阀控制器通信一次，并记录电磁阀控制器MAC地址信息和编号绑定存储。配对完成，长鸣1秒，绿色运行灯常亮。如已配对过再次收到配对指令则清除原先配对信息，重新绑定。

步骤 7：工装超时断开

- 工装配对完成后，无操作超时5分钟主动断开。

- 附加功能

- 读取报警器已配对设备连接状态

- 先长按报警器进入从机模式，点击APP按钮【读取配对信息】，触发工装连接报警器。工装转发“读取配对信息（BB02）”给报警器，报警器回复后，工装再同步数据给APP，APP显示相关内容。

- 工装扫描设备列表同步信息

- 点击APP按钮【扫描设备】，工装开启10秒钟扫描数据发送给APP，APP显示列表信息。

三、APP配置工具与相关协议

3.1帧格式：

| 字段 |  | 长度 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前导码 |  | 3 | Hex | 0xfe，一般发送3个 |
| 起始符1 |  | 1 | Hex | 0x68 |
| 目标地址 |  | 6 | Hex | 默认为全0xff |
| 起始符2 |  | 1 | Hex | 0x68 |
| 控制码 |  | 1 | Hex | 读数据：0x01 写数据：0x04 |
| 数据域长度 |  | 2 | Hex | 低字节在前 0x10 0x00表示数据长度为16字节 |
| 数据域 | 时间 | 6 | BCD | 年月日时分秒 |
|  | 设备类型 | 1 | Hex | 默认0x02 |
|  | 数据标识 | 2 | Hex |  |
|  | 帧序号 | 1 | Hex | 0x00表示无多帧 |
|  | 数据内容 | L-10 | Hex | 加密，内容根据数据标识定义 |
| 校验码 |  | 1 | Hex | 从起始符1开始到数据域，按字节累加和校验 |
| 结束符 |  | 1 | Hex | 0x16 |

3.2通信密钥

- 1）表具和报警器默认使用配对过程中生成的密钥进行通信，初始密钥计算：表号通过AES加密后的数据作为初始密钥（表号为ASCII码，加密数据为表号，加密密钥也为表号，表号不足16字节后面补0x00，超过16字节，取后16位）；

- 例如：

- 广播名称WX1234567890

- 加密数据：0x31323334353637383930000000000000

- 加密密钥：0x31323334353637383930000000000000

- 初始密钥：D128EC1BF9C757DF6AC354045BC73DF9

3.3数据内容：

| 数据标识 | 对象 | 数据内容及说明 |
| --- | --- | --- |
| 0xBB01 | APP->配对工装->报警器 | 触发通讯启动及测试 |
| 0xBB02 | APP->配对工装->报警器 | 设置/读取配对信息 |
| 0xAAFF | 配对工装->APP | 设备列表同步信息 |

3.3.1触发通讯启动及测试

数据内容是否加密：是

数据标识：0xBB01

下行控制码（APP->配对工装->报警器）：0x04

| 数据内容 | 字节数 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扫描配对报警器 | 21 | ASCII | - 0x313131313032323630343135313233343536373839 表示“111102260415123456789” |

上行控制码（报警器->配对工装->APP）：0x84

| 数据内容 | 字节数 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回连接的报警器编号 | 21 | ASCII | - 0x313131313032323630343135313233343536373839 表示“111102260415123456789” |

3.3.2设置/读取配对信息

数据内容是否加密：是

数据标识：0xBB02

下行控制码（APP→工装→报警器）：0x04

| 数据内容 | 字节数 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置配对/删除设备总数 | 1 | HEX | 0：表示无配对/删除设备 N：设置数量 设备数为0时不传后续字节数。 |
| 设备类型1 | 1 | HEX | 见“设备类型” |
| 设备1编号 | 24 | ASCII | 不足位后面补0x00； 下发全0x00时表示删除对应设备； |
| ...... |  |  |  |
| 设备类型N | 1 | HEX | 见“设备类型” |
| 设备N编号 | 24 | ASCII | 不足位后面补0x00； 下发全0x00时表示删除对应设备； |

上行控制码（报警器→工装→APP）：0x84

| 数据内容 | 字节数 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置结果 | 1 | HEX | 0x00：成功 0x01：失败 |
| 设备总数 | 1 | HEX | 设备数为0时不传后续字节数。 |
| 设备类型1 | 1 | HEX | 见“设备类型” |
| 设备1编号 | 24 | ASCII | 不足位后面补0x00； |
| ...... |  |  |  |
| 设备类型N | 1 | HEX | 见“设备类型” |
| 设备N编号 | 24 | ASCII | 不足位后面补0x00； |

下行控制码（APP→工装→报警器）：0x01

| 数据内容 | 字节数 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预留 | 10 | HEX |  |

上行控制码（报警器→工装→APP）：0x81

| 数据内容 | 字节数 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备总数 | 1 | HEX | 设备数为0时不传后续字节数。 |
| 设备类型1 | 1 | HEX | 见“设备类型” |
| 设备1连接状态 | 1 | HEX | 0x00：未连接 0x01：已连接 |
| 设备1编号 | 24 | ASCII | 不足位后面补0x00； |
| 设备1地址 | 6 | HEX | 设备MAC地址 |
| ...... |  |  |  |
| 设备类型N | 1 | HEX | 见“设备类型” |
| 设备N连接状态 | 1 | HEX | 0x00：未连接 0x01：已连接 |
| 设备N编号 | 24 | ASCII | 不足位后面补0x00； |
| 设备N地址 | 6 | HEX | 设备MAC地址 |

3.3.4设备列表同步信息

数据内容是否加密：否

数据标识：0xAAFF

下行控制码（APP->配对工装）：0x01

| 数据内容 | 字节数 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | - | - | - |

下行控制码（配对工装->APP）：0x81

| 数据内容 | 字节数 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备信息 | 信号强度+MAC地址+扫描数据 | 1HEX+6HEX+nHEX | 1HEX表示星闪信号强度 6HEX表示设备MAC地址 nHEX表示扫描的数据内容 |